物 理 实 验 报 告

实验名称：_双臂电桥测低电阻__________

实验桌号：_________________________

指导教师：___王鲲______________________

班级：____________电气2405____________

姓名：_____________于卓立_____________

学号：___________3240104135___________

实验日期: _2025_年_12_月_4_日   星期_四_下午

（此处填实验选课系统内日期）

一、预习报告（10分）

1. 实验综述（5分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过500字。）

1. 实验目的

掌握直流双臂电桥（开尔文电桥）测量低值电阻的原理和操作方法；

了解单臂电桥与双臂电桥的区别与联系；

学习使用四端法接线以减小接触电阻和引线电阻的影响；

测量金属导体的电阻率及其温度系数。

2. 实验原理

问题背景：在测量低电阻时，引线电阻和接触电阻（通常为0.01–1 Ω）会引入显著误差。

四端法：通过将电流端（C1、C2）和电位端（P1、P2）分开，将附加电阻“转移”出测量回路，从而准确测量待测电阻Rx。

双臂电桥结构：在惠斯登电桥基础上增加一对比例臂R3、R4，并用粗导线（r<0.001Ω）连接

Rx和标准电阻Rs。

平衡条件：当电桥平衡时（检流计指示为零），若满足

R1R2=R3R4

，则有：

Rx=R1R2Rs

温度系数：金属电阻随温度变化近似为线性关系：Rt=R0（1+αt），其中α为电阻温度系数。

2.实验重点（3分）

（简述本实验的学习重点，不超过100字。）

二、 实验重点

1、四端法接线：必须正确识别并连接待测电阻的电流端和电位端。这是实验成功的基础，接错线将导致测量失败。

2、规范的电桥调节流程：

遵循“先开电源，后开检流计；先断检流计，后断电源”的操作顺序，以保护灵敏的检流计。

调节时遵循“从低灵敏度到高灵敏度”的原则，先粗调后细调，逐步逼近平衡点。

3、倍率的合理选择：根据待测电阻的估计值，选择合适的倍率档位，使读数有效位数最多，测量最精确。

4、电阻率的测量：需准确测量金属导体的几何尺寸（长度和直径），其测量精度直接影响最终电阻率计算结果的可信度。

5、温度系数的测量：在升温或降温过程中，需耐心等待温度稳定后再读取对应的电阻值，并记录足够多的数据点以描绘电阻-温度关系曲线。

3.实验难点（2分）

（简述本实验的实现难点，不超过100字。）

1、电桥的精细平衡： 在高灵敏度档位下，电桥非常灵敏，轻微扰动都可能导致检流计指针剧烈偏转。需要极大的耐心和细致的操作来找到真正的平衡点。

2、误差的识别与控制：

尽管采用了四端法，但接触不良、热电动势等因素仍可能引入微小误差。

理论上要求两对比率臂严格同步，实际中难以完全实现，理解这一误差来源有助于正确分析实验结果。

3、温度控制的稳定性： 在测量温度系数时，加热和冷却过程可能不均匀，导致温度读数波动。如何确保“温度”与“电阻”读数的对应关系准确可靠是一个挑战。

4、数据处理的复杂性：计算电阻率的不确定度时，需要综合考量电阻、长度、直径等多个直接测量量的不确定性，过程较为繁琐；处理温度系数数据时，无论是采用逐点计算还是作图法，都需严谨细致，容易在计算过程中出错。

二、原始数据

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。）

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

实验一：

| R/Ω | L/cm | d/mm |
| --- | --- | --- |
| 5.212×10−4 | 24.90 | 4.02 |

统一单位后，ρ=πd²4L=2.66×10−8Ω·m

不确定度的计算：

根据公式

修约后

实验二：

| 温度/℃ | 29.2 | 34.2 | 39.2 | 44.2 | 49.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻/Ω | 0.004834 | 0.004905 | 0.005060 | 0.005140 | 0.005266 |
| 温度/℃ | 54.2 | 59.2 | 64.2 | 69.2 | 74.2 |
| 电阻/Ω | 0.005350 | 0.005430 | 0.005525 | 0.005625 | 0.005711 |

利用表格数据求解：

利用公式

求出五个α

α1=4.877×10−3℃−1

α2=5.016×10−3℃−1

α3=4.295×10−3℃−1

α4=4.530×10−3℃−1

α5=4.055×10−3℃−1

平均值：

α=4.555×10−3℃−1

α=（4.56±0.18）×10−3℃−1

相对误差E=α−α0α0=5.3%

线性拟合：

作图法α=kR0=4.64×10−3℃−1

相对误差E=α−α0α0=7.2%

2．误差分析

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

①测量电阻率时，测量d、L时会出现读数的偶然误差，此外，导体形状也会造成误差。

②测量温度系数时，对电桥的调零有时不准，指针的不稳定会带来误差。

③测量温度系数时，温度会跳动，造成测量误差。

④测量温度系数时，温度精度不够带来的误差。

3．实验探讨

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过100字。）

本实验通过双臂电桥和四端法，成功测量了低值电阻及其温度系数。实验中重点掌握了电桥平衡调节、倍率选择与四端接法，理解了如何消除附加电阻的影响。数据处理表明，测量结果与理论值吻合较好，但在温度稳定性、电桥灵敏度等方面仍需进一步优化操作以减小误差。整体上，实验加深了对低电阻测量原理与方法的理解。

四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，请先写题干，再作答。）

1. 双臂电桥与惠斯登电桥有哪些异同？

相同点：

两者都是基于电桥平衡原理测量电阻的仪器，都需要调节桥臂电阻使检流计指示为零（电桥平衡），然后通过已知电阻计算未知电阻。

不同点：

①测量范围：惠斯登电桥适用于中高电阻（通常几欧姆到几兆欧姆），而双臂电桥适用于低电阻（通常10⁻⁶欧姆到几欧姆）。

②结构特点：惠斯登电桥是四臂电桥，由两个比例臂、一个标准电阻和一个待测电阻组成；双臂电桥是六臂电桥，采用四端法连接，将电流端和电位端分离。

③附加电阻影响：惠斯登电桥不能消除导线电阻和接触电阻的影响，因此不适合测量低电阻；双臂电桥通过四端法有效消除或减小了附加电阻的影响。

2、为什么双臂电桥测量低电阻时能够消除（或减小）附加电阻对测量结果的影响？

答：双臂电桥采用四端法结构，将电流输入端（C₁、C₂）与电压测量端（P₁、P₂）分开：

电流端（C₁、C₂）：通过较大电流，其导线电阻与接触电阻不会影响电压测量。

电位端（P₁、P₂）：接入高阻抗测量回路，电流极小，因此该路径上的附加电阻对电压测量的影响可忽略。

通过这种结构，双臂电桥将附加电阻排除在电压测量回路之外，从而显著减小了导线电阻、接触电阻对低电阻测量结果的影响。

3. 如果四端电阻的电流端和电位端接反了，对测量结果有什么影响？

如果将四端电阻的电流端与电位端接反，①附加电阻（导线电阻、接触电阻）会被计入电压测量回路；②进而测量误差会增大，特别是对于低电阻，附加电阻可能与待测电阻同一数量级，导致测量值显著偏大，甚至失去低电阻测量的意义；③若电流通过电位端，可能因电流过大而损坏精密测量电路。

因此，必须正确连接四端电阻的电流端与电位端，以确保测量准确性。