物理实验预习报告

实验名称：_等厚干涉________________________

指导教师：_张俊香________________________

班级：___周四下午678______________________________

姓名：___于卓立______________________________

学号：___3240104135______________________________

实验日期: _2025_年_12_月_11__日   星期_四_下午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10分）

1. 实验综述（5分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过500字。）

实验目的：1.理解牛顿环和劈尖干涉条纹的成因；

- 2.学习用等厚干涉法测量平凸透镜的曲率半径和薄膜厚度；

- 3.学会使用读数显微镜。

- 实验现象：

- 牛顿环：将一块曲率半径较大的平凸透镜的凸面置于一光学平板玻璃上，在透镜凸面和平板玻璃之间形成一个厚度随直径变化的空气薄膜。用单色光垂直照射时，从反射光方向观察，会看到以接触点为圆心的一系列明暗相间的同心圆环 ，且中心是暗斑。这些圆环间距不等，离中心越远，条纹越密集 。如果用白光照射，则会观察到彩色的同心圆环。

- 劈尖干涉：两块光学平板玻璃，一端互相叠合，另一端夹一直径很小的细丝或薄片，这样在两玻璃片之间形成一个空气劈尖。当用单色光垂直照射时，在劈尖上表面会看到与两玻璃片交线平行的一系列明暗相间、间距相等的直条纹；若用白光照射，会出现彩色直条纹。

- 实验原理：

- 牛顿环原理：当单色光垂直照射牛顿环装置时，空气薄膜上、下表面反射的两束光会发生干涉。设空气薄膜厚度为e，由于空气薄膜上、下表面反射光存在半波损失，所以两束反射光的光程差。根据干涉条件，当时，出现明条纹；当时，出现暗条纹 。通过几何关系可以推导出牛顿环第k级暗环半径rk与平凸透镜曲率半径R的关系为。

- 劈尖干涉原理：对于劈尖，当单色光垂直入射时，在劈尖上、下表面反射的两束光的光程差，其中e是某点处劈尖的厚度。同样根据干涉条件，当时，出现明条纹；当时，出现暗条纹 。相邻明（暗）条纹对应的劈尖厚度差为。薄片厚度：；条纹密度：；条纹间距（10条）：；薄片厚度：

- 实验方法

- 牛顿环实验

- 仪器调节：将牛顿环装置放在读数显微镜的载物台上，调节读数显微镜的目镜，使十字叉丝清晰；然后调节物镜，使能看到清晰的牛顿环干涉图像。

- 测量数据：转动读数显微镜的测微鼓轮，使显微镜筒左右移动，找到牛顿环的中心暗斑，然后从中心开始，依次测量第k1级到第k2级暗环的直径（分别测量左右两边的位置，相减得到直径），重复测量多次。

- 数据处理：根据，采用逐差法等方法处理数据，计算出平凸透镜的曲率半径R。

- 劈尖干涉实验

- 仪器安装与调节：把劈尖装置放在读数显微镜的载物台上，调节读数显微镜，使能清晰观察到劈尖干涉条纹。

- 测量数据：移动读数显微镜，测量若干条相邻明（暗）条纹的间距l，以及劈尖的总长度L ，并记录所用单色光的波长。

- 数据处理：薄片厚度：；条纹密度：；条纹间距（10条）：；薄片厚度：。

2.实验重点（3分）

①干涉光路调节：调节钠灯光源与半反半透镜，使视场明亮均匀；消除视差，确保叉丝清晰。

②牛顿环测量：找到环中心，沿单一方向转动鼓轮，依次测量暗环左右位置；使用直径平方差法计算曲率半径，避免中心定位误差和系统误差。

③劈尖测量：测量多条条纹间距，求平均值以提高精度；根据条纹密度计算薄膜厚度。

④仪器使用规范：读数显微镜使用中必须避免回程差；数据记录需完整，包括所有暗环位置和条纹间距。

3.实验难点（2分）

①干涉条纹识别与调节：牛顿环中心不易找准，且可能受灰尘或挤压影响；劈尖条纹需调至清晰、平行且

对比度明显。

②避免回程差：测量过程中鼓轮必须单向转动，否则会引入较大误差；在正式读数前需空转几圈以消除机

械间隙。

③数据处理的精度控制：牛顿环测量中直径平方差的计算容易出错；劈尖实验中条纹间距的测量需多次平

均，否则影响厚度结果。

④环境与操作干扰：实验对振动敏感，轻微震动会导致条纹晃动；光源稳定性、玻璃清洁度等也会影响条

纹质量。