物理实验预习报告

实验名称：__金属材料杨氏模量的测定_______

指导教师：___肖婷__________________

班级：____电气2405_________________________

姓名：____于卓立____________________________

学号：____3240104135________________________

实验日期: _2025_年_11_月_20_日   星期_四_下午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1. 实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过500字。）

- ①基本概况

杨氏模量（Young's modulus）是表征材料在弹性形变范围内抵抗纵向形变能力的物理量，反映了材料的刚度。该概念由英国科学家托马斯·杨于1807年提出，是材料力学中的基本参数之一，广泛应用于机械设计、建筑工程、材料科学等领域。

本实验采用拉伸法结合光杠杆放大技术，测量金属丝在受力后的微小伸长量，进而计算其杨氏模量。通过学习本实验，应掌握光杠杆的原理、逐差法处理数据的方法，以及不确定度的分析与计算。

②实验原理

1、杨氏模量的定义

在弹性限度内，应力（σ）与应变（ε）成正比，比例系数即为杨氏模量E;

E=σε=F/SδL/L

2、拉伸法与光杠杆放大原理

由于金属丝的伸长量 δL非常微小（约 0.1 mm），直接测量困难。本实验采用光杠杆系统进行放大；

光杠杆由反射镜、望远镜和标尺组成；

当金属丝伸长 δL时，反射镜偏转角度 θ；

望远镜中读到的标尺偏移量 δs与 δL的关系为：

3. 杨氏模量计算公式

2.实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过100字。）

1. 理解杨氏模量的物理意义：掌握应力、应变的概念及其与材料刚度的关系。

2. 掌握光杠杆放大原理：理解光杠杆如何将微小伸长量放大为可观测的标尺位移。

3. 熟悉实验装置与操作流程：

·调节支架铅直、金属丝拉直；

·调节光杠杆系统，确保望远镜清晰成像、消除视差；

·逐级加减砝码，记录标尺读数。

4、掌握数据处理方法：

·使用逐差法处理；

·计算杨氏模量及其不确定度；

·理解各测量量对结果误差的贡献；

·数据软件作图

3.实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过100字。）

1、光杠杆系统的调节：

·反射镜与望远镜的对焦、共轴调节较为精细，需耐心操作；

·视差的消除对读数准确性影响显著。

2、微小量的精确测量：

·金属丝直径d的测量（螺旋测微器使用）；

·光杠杆短臂b的测量（游标卡尺使用）；

·标尺读数δs的稳定性与重复性。

3、不确定度的合成与分析：

·多个测量量的误差传递计算复杂；

·δs的测量误差对最终结果影响最大，需特别注意。