物 理 实 验 报 告

实验名称：_金属材料杨氏模量的测定_______

实验桌号：_________________________

指导教师：_肖婷__________________

班级：____________电气2405____________

姓名：_____________于卓立_____________

学号：___________3240104135___________

实验日期: _2025_年_11_月_20_日   星期_四_下午

（此处填实验选课系统内日期）

一、预习报告

1. 实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过500字。）

- ①基本概况

杨氏模量（Young's modulus）是表征材料在弹性形变范围内抵抗纵向形变能力的物理量，反映了材料的刚度。该概念由英国科学家托马斯·杨于1807年提出，是材料力学中的基本参数之一，广泛应用于机械设计、建筑工程、材料科学等领域。

本实验采用拉伸法结合光杠杆放大技术，测量金属丝在受力后的微小伸长量，进而计算其杨氏模量。通过学习本实验，应掌握光杠杆的原理、逐差法处理数据的方法，以及不确定度的分析与计算。

②实验原理

1、杨氏模量的定义

在弹性限度内，应力（σ）与应变（ε）成正比，比例系数即为杨氏模量E;

E=σε=F/SδL/L

2、拉伸法与光杠杆放大原理

由于金属丝的伸长量 δL非常微小（约 0.1 mm），直接测量困难。本实验采用光杠杆系统进行放大；

光杠杆由反射镜、望远镜和标尺组成；

当金属丝伸长 δL时，反射镜偏转角度 θ；

望远镜中读到的标尺偏移量 δs与 δL的关系为：

3. 杨氏模量计算公式

2.实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过100字。）

1. 理解杨氏模量的物理意义：掌握应力、应变的概念及其与材料刚度的关系。

2. 掌握光杠杆放大原理：理解光杠杆如何将微小伸长量放大为可观测的标尺位移。

3. 熟悉实验装置与操作流程：

·调节支架铅直、金属丝拉直；

·调节光杠杆系统，确保望远镜清晰成像、消除视差；

·逐级加减砝码，记录标尺读数。

4、掌握数据处理方法：

·使用逐差法处理；

·计算杨氏模量及其不确定度；

·理解各测量量对结果误差的贡献；

·数据软件作图

3.实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过100字。）

1、光杠杆系统的调节：

·反射镜与望远镜的对焦、共轴调节较为精细，需耐心操作；

·视差的消除对读数准确性影响显著。

2、微小量的精确测量：

·金属丝直径d的测量（螺旋测微器使用）；

·光杠杆短臂b的测量（游标卡尺使用）；

·标尺读数δs的稳定性与重复性。

3、不确定度的合成与分析：

·多个测量量的误差传递计算复杂；

·δs的测量误差对最终结果影响最大，需特别注意。

二、原始数据

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。）

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

|  | D/cm | b/mm | L/cm | d/mm（已计入零点误差） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 134.50 | 80.32 | 109.47 | 0.680 |
| 2 | 134.60 | 80.34 | 109.50 | 0.675 |
| 3 | 135.00 | 80.28 | 109.36 | 0.675 |
| 4 | 134.72 | 80.30 | 109.70 | 0.692 |
| 5 | 134.80 | 80.26 | 109.80 | 0.700 |
| 6 | 134.50 | 80.30 | 109.65 | 0.695 |
| 平均值 | 134.69 | 80.30 | 109.58 | 0.686 |

| 实验次数 | 作用力F=mg | 标尺读数（增）/cm | 标尺读数（减）/cm | 平均值si/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1kg | 2.30 | 2.41 | 2.36 |
| 2 | 2kg | 3.15 | 3.02 | 3.09 |
| 3 | 3kg | 3.50 | 3.51 | 3.51 |
| 4 | 4kg | 3.93 | 3.95 | 3.94 |
| 5 | 5kg | 4.38 | 4.40 | 4.39 |
| 6 | 6kg | 4.92 | 4.83 | 4.88 |
| 7 | 7kg | 5.30 | 5.27 | 5.29 |
| 8 | 8kg | 5.71 | 5.71 | 5.71 |

表一处理：

D (cm)：A类不确定度 = 0.0794 cm ≈ 0.08 cm；B类不确定度0.5/3cm

b (mm)：A类不确定度 = 0.01155 mm ≈ 0.01 mm；B类不确定度0.02/3mm

L (cm)：A类不确定度 = 0.0670 cm ≈ 0.07 cm；B类不确定度0.5/3cm

d (mm)：A类不确定度 = 0.004438 mm ≈ 0.004 mm；B类不确定度0.004/3mm

U（D）=uA2+uB2 =0.08cm，

U（b）=uA2+uB2 =0.02mm，

U（L）=uA2+uB2 =0.07cm，

U（d）=uA2+uB2 =0.005mm，

D=(134.69±0.08)cm

b=(80.30±0.02)mm
L=(109.58±0.07) cm
d=(0.686±0.005) mm

表二处理：

逐差法：

△s1 =s5−s14 =0.5075cm

△s2 =s6−s24 =0.4475cm

△s3 = s7−s34=0.445cm

△s4 =s8−s44 =0.4425cm

△s  = △s1+∆s2+∆s3+∆s44 = 0.46cm

uA（s）=0.016cm

ub（s）=0.02/3cm

U（s）=uA2+uB2=0.02cm

△s=0.46±0.02cm

最小二乘法：

△s=0.464±0.014（cm）

根据以上分析结合杨氏模量相关计算公式，

统一单位后，逐差法得到E=(2.12±0.10)×1011Pa；最小二乘得到E=（2.10±0.07）×1011Pa

2．误差分析

①实验时需要测量较多量的长度，这些量的估读有主观性，存在较大误差。

②每个砝码的质量不一定是标称值1kg。

③读数时，砝码难以做到完全静止，存在一定振动，对△s测量造成误差。

④实验前光杠杆、反射镜未调到最佳位置，对读数造成误差。

3．实验探讨

实验通过光杠杆放大技术，成功测量了金属丝的杨氏模量。实验结果表明，逐差法与最小二乘法所得结果相近，验证了实验方案和数据处理方法的可靠性。最小二乘法因能有效减小随机误差，其不确定度更小，结果更为精确。

实验的关键在于光杠杆系统的精细调节和多个长度量的准确测量。其中，标尺读数Δs的测量误差对最终结果影响最为显著。本实验使我们深刻体会到光学放大法在微测量中的优势，并深化了对误差传递与合成原理的理解。

四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，请先写题干，再作答。）

1. 本实验中测量了哪些物理量？分别用什么量具进行测量？有效数字分别是几位？

| 物理量 | 测量工具 | 有效数字位数 |
| --- | --- | --- |
| 钢丝直径 d | 螺旋测微器 | 3位（如 0.500 mm） |
| 钢丝长度 L | 钢尺 | 5位（如 1094.7 mm） |
| 镜尺距离 D | 米尺 | 5位（如 1500.0 mm） |
| 杠杆臂长 b | 游标卡尺 | 4位（如 80.00 mm） |
| 伸长刻度s | 刻度尺 | 3位（如 3.50 cm） |

2、光杠杆中，增大D和减小b都可以增加放大倍数，那么两者有何不同？是否可以无限放大光杠杆的倍数？

不同点：

增大D（镜尺距离）：放大倍数 k=2D/b线性增加，但受实验台尺寸和光线强度限制，距离太远会导致像模糊、亮度不足。

减小b（杠杆臂长）：放大倍数同样增加，但臂长过短会降低稳定性，增加误差，且受光杠杆结构限制。

是否可以无限放大？

不可以。有以下几个原因：光学系统分辨率限制；像模糊、亮度下降；实验台空间限制；杠杆结构稳定性要求；测量误差到一定程度随放大倍数增大而放大。

3、逐差法、作图法、最小二乘法在处理数据时有何不同？含“优缺点”？

| 方法 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 逐差法 | 简单直观，能充分利用数据，减小随机误差 | 只适用于等间隔数据，不能给出函数关系 |
| 作图法 | 直观展示物理关系，便于发现异常点 | 主观性强，精度低，不适合精确计算 |
| 最小二乘法 | 精确给出斜率和截距，客观、可计算不确定度 | 计算复杂，需假设误差分布，对异常点敏感 |