共10道填空 6道大题 一、 1. 二极管的通断，类似：

- BJT恒流源，计算恒流电流及最大负载

- 电容三点式信号发生器振荡频率

- 直流稳压电源的四个步骤填空：变压、（整流）、滤波、（稳压）

- FET(CS)+BJT(CC)两级放大，求静态工作点、微变等效电路、放大倍数、输入输出电阻等

- 差分放大（BJT恒流源作射极有源负载）+共射放大

- 理想运放分析。

- 判断反馈类型（电压/电流，串/并联，正/负反馈），计算深度负反馈时的放大倍数。

- 双运放构成的整流电路分析。

- 给出波特图，在不同的反馈系数下，分析自激振荡的风险。

- 方波+正弦波信号发生电路。

- 两个运放的作用（积分器+同相滞回比较器）

- 画出比较器的输出特性，写出积分器的输出表达式

3. 画波形图，求周期

七、RC正弦波信号发生电路+OCL功放。 一边回忆一边发现了好几道做错的

--------------6.28补充-------------------- 填空

- 场效应管

- 一个R和一个C，最简单的高通滤波电路，书上原图。判断高/低通，写出特征频率(1/2*pi*RC)

- 给定频率特性，问中频放大倍数的相位（-180°），-3dB的放大倍数的相位（-225°）

- 两个完全相同的运放组成两级放大，总体下限频率如何变化？

- 信号发生器若要产生低频振荡，应选用哪种（RC，LC，石英晶体）？若要产生稳定的高频振荡，应选用哪种（同上一空三选一）？

10.运放电路分析，问输入端是（上正下负/下正上负），求输出功率，管耗